TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

……………

HỌC PHẦN:  XỬ LÝ ẢNH

ĐỀ TÀI: Phân Vùng Linh Kiện Trên Dây Chuyền Sản Xuất Điện Tử

Giảng viên hướng dẫn: 	TS. Phan Thanh Toàn

Sinh viên thực hiện:	Phan Thùy Linh

Mã sinh viên:		221230899

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

……………

HỌC PHẦN:  XỬ LÝ ẢNH

ĐỀ TÀI: Phân Vùng Linh Kiện Trên Dây Chuyền Sản Xuất Điện Tử

Giảng viên hướng dẫn: 	TS. Phan Thanh Toàn

Sinh viên thực hiện:	Phan Thùy Linh

Mã sinh viên:		221230899

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU	2

LỜI NÓI ĐẦU	3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	4

1.1. Giới thiệu chung	4

1.2.  Lý do chọn đề tài	4

1.3.  Tổng quan về các phương pháp liên quan	4

1.4.  Mục tiêu của đề tài	5

1.5.  Phạm vi và giới hạn của đề tài	5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7

2.1. Tổng quan về Xử lý ảnh trong công nghiệp	7

2.2. Các phương pháp phát hiện biên (Edge Detection)	7

2.3. Các kỹ thuật phân vùng ảnh (Segmentation)	7

2.4. Phân cụm dữ liệu (Clustering)	8

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THỰC HÀNH	9

3.1. Quy trình thu thập và tiền xử lý	9

3.2. Phân tích kỹ thuật triển khai	9

3.3. Đánh giá thực nghiệm	10

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ	12

4.1. Kết quả đạt được	12

4.2. Đánh giá hiệu quả	12

4.3. Đề xuất cải tiến	12

KẾT LUẬN	13

TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

# DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng mô tả chi tiết các thuộc tính của bộ dữ liệu	7

Bảng 2. Bảng kết quả sau sau khi rời rạc hóa các cột dữ liệu số	9

Hình 1. Hình ảnh ví dụ sơ đồ cây quyết định ID3	10

Hình 2. Hình ảnh kết quả sau khi chia dữ liệu	12

Hình 3. Hình ảnh kết quả một nhánh cây quyết định	14

Hình 4. Hình ảnh kết quả một nhánh cây quyết định	14

Hình 5. Hình ảnh kết quả đánh giá trên tệp test của mô hình	15

Hình 6. Hình ảnh kết quả ma trận nhầm lẫn	16

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, tự động hóa dây chuyền sản xuất đang trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp chế tạo, đặc biệt là trong ngành công nghiệp điện tử. Khi nhu cầu về các thiết bị điện tử chất lượng cao ngày càng tăng, các bảng mạch in (PCB) ngày càng trở nên phức tạp với hàng nghìn linh kiện kích thước nhỏ, đặt ra thách thức lớn cho quy trình kiểm soát chất lượng.

Thực tế cho thấy, việc kiểm tra lỗi sản phẩm bằng mắt thường của công nhân gặp nhiều hạn chế về tốc độ, độ chính xác và tính đồng nhất do yếu tố mệt mỏi của con người. Vì vậy, ứng dụng Thị giác máy tính (Computer Vision) vào hệ thống Kiểm tra quang học tự động (AOI - Automated Optical Inspection) đang trở thành xu hướng tất yếu để thay thế con người trong việc phát hiện các lỗi lắp ráp như thiếu linh kiện, lệch vị trí hay sai quy cách.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em thực hiện đề tài "Phân vùng linh kiện trên dây chuyền sản xuất điện tử". Mục tiêu của báo cáo là xây dựng một quy trình xử lý ảnh tích hợp, kết hợp giữa các kỹ thuật kinh điển (Adaptive Threshold, Canny Edge Detection, Region Growing) và thuật toán học máy không giám sát (K-means Clustering) trên dữ liệu ảnh bo mạch thực tế. Qua đó, đề tài hướng tới việc xây dựng một giải pháp tự động hóa giúp định vị, tách rời và phân loại trạng thái linh kiện, đánh giá hiệu quả của phương pháp truyền thống trong bài toán kiểm định công nghiệp.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Giới thiệu chung

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, ngành sản xuất điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhu cầu về các thiết bị điện tử chất lượng cao đòi hỏi quy trình sản xuất phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Trên các dây chuyền lắp ráp bo mạch in (PCB - Printed Circuit Board), hàng nghìn linh kiện nhỏ được gắn lên bảng mạch mỗi giờ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng mắt thường của công nhân gặp nhiều hạn chế: tốc độ chậm, dễ sai sót do mỏi mắt, và không đảm bảo tính đồng nhất. Các lỗi phổ biến như thiếu linh kiện, linh kiện bị lệch, hay sai loại có thể dẫn đến hư hỏng toàn bộ thiết bị, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Chính vì vậy, hệ thống kiểm tra quang học tự động (AOI - Automated Optical Inspection) sử dụng công nghệ xử lý ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu. Việc ứng dụng máy tính để tự động "nhìn", phân tích và phát hiện lỗi giúp nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng đầu ra cho dây chuyền sản xuất.

## 1.2.  Lý do chọn đề tài

Em nhận thấy Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực đầy tiềm năng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trong khi các phương pháp Học sâu (Deep Learning) đang rất phổ biến, việc nắm vững các kỹ thuật xử lý ảnh cổ điển (như Phân ngưỡng, Phát hiện biên, Phân vùng) là nền tảng cốt lõi không thể bỏ qua. Đề tài "Phân vùng linh kiện trên dây chuyền sản xuất điện tử" được lựa chọn vì tính thách thức và thực tế của nó:

- Giải quyết bài toán phân tách đối tượng trong môi trường công nghiệp có nhiều nhiễu (đường mạch điện, ánh sáng phản chiếu).

- Áp dụng kiến thức toán học và giải thuật (Region Growing, K-means) vào giải quyết vấn đề cụ thể.

- Tạo ra một sản phẩm có thể ứng dụng ngay vào việc kiểm soát chất lượng (QC).

## 1.3.  Tổng quan về các phương pháp liên quan

Hiện nay, trong lĩnh vực kiểm tra PCB, có hai hướng tiếp cận chính:

- Phương pháp Học sâu (Deep Learning): Sử dụng các mạng nơ-ron tích chập (CNN) như YOLO, Faster R-CNN để phát hiện lỗi.

- Ưu điểm: Độ chính xác cao, nhận diện được nhiều loại lỗi phức tạp.

- Nhược điểm: Cần lượng dữ liệu huấn luyện (dataset) khổng lồ, dán nhãn tốn kém và yêu cầu phần cứng (GPU) mạnh mẽ.

- Phương pháp Xử lý ảnh truyền thống (Digital Image Processing): Sử dụng các kỹ thuật biến đổi hình thái, phân ngưỡng và trích xuất đặc trưng hình học.

- Ưu điểm: Tốc độ nhanh, không cần dataset lớn, dễ giải thích nguyên lý hoạt động, chi phí triển khai thấp.

- Nhược điểm: Nhạy cảm với thay đổi ánh sáng môi trường.

Với phạm vi bài tập lớn môn học và yêu cầu hiểu sâu về bản chất thuật toán, đề tài này tập trung vào phương pháp xử lý ảnh truyền thống, kết hợp giữa các thuật toán kinh điển (Adaptive Threshold, Canny) và thuật toán học máy không giám sát cơ bản (K-means) để đạt hiệu quả tối ưu mà không cần tài nguyên phần cứng lớn.

## 1.4.  Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới mục tiêu cốt lõi là xây dựng và hoàn thiện một hệ thống phần mềm dựa trên nền tảng thị giác máy tính, có khả năng tự động phát hiện và tách rời chính xác các linh kiện điện tử (như IC, SMD) khỏi nền bảng mạch in phức tạp. Trên cơ sở các vùng đối tượng đã tách, chương trình sẽ tiến hành trích xuất các đặc trưng hình học quan trọng bao gồm diện tích, độ đặc và tỷ lệ cạnh để làm dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích. Từ đó, hệ thống thực hiện phân loại và nhận diện tự động các trạng thái lỗi phổ biến trong quy trình lắp ráp như thiếu linh kiện (Missing), linh kiện bị lệch (Misaligned) hoặc xác nhận linh kiện đạt chuẩn (Correct). Đồng thời, kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và xuất ra dưới dạng báo cáo thống kê kèm hình ảnh trực quan, cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực giúp người vận hành dễ dàng giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

## 1.5.  Phạm vi và giới hạn của đề tài

- Phạm vi:

- Đề tài tập trung xử lý ảnh chụp PCB từ góc nhìn trên xuống (Top-down view).

- Đối tượng nhận diện là các linh kiện dán bề mặt (SMD) như điện trở, tụ điện và các IC đóng gói dạng chữ nhật/vuông.

- Áp dụng các thuật toán: Adaptive Thresholding, Canny Edge Detection, Region Growing và K-means Clustering.

- Giới hạn:

- Hệ thống hoạt động tốt nhất trong điều kiện ánh sáng được kiểm soát (không quá tối hoặc chói lóa).

- Chưa xử lý được các lỗi vi mô như nứt mối hàn (solder joint cracks) hay sai giá trị điện trở (đòi hỏi OCR).

- Thuật toán Region Growing được cài đặt thủ công bằng Python nên tốc độ xử lý sẽ chậm hơn so với các thư viện C++ tối ưu khi chạy trên ảnh độ phân giải cực cao.

## CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Tổng quan về Xử lý ảnh trong công nghiệp

Trong các dây chuyền sản xuất bo mạch điện tử (PCB), việc kiểm tra ngoại quan tự động (AOI - Automated Optical Inspection) là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng. Hệ thống xử lý ảnh cần giải quyết các vấn đề: ánh sáng không đồng đều do phản xạ kim loại, nhiễu từ các đường mạch điện, và sự đa dạng về hình dáng linh kiện.

## 2.2. Các phương pháp phát hiện biên (Edge Detection)

Phát hiện biên là kỹ thuật xác định ranh giới giữa đối tượng và nền dựa trên sự thay đổi đột ngột của cường độ sáng.

- Toán tử Sobel: Sử dụng hai mặt nạ tích chập (kernel) để tính đạo hàm bậc nhất theo hướng ngang ($G_x$) và dọc ($G_y$). Ưu điểm là tính toán nhanh, nhưng biên thường bị dày và nhạy cảm với nhiễu.

- Toán tử Prewitt: Tương tự Sobel nhưng sử dụng bộ lọc trung bình, giúp giảm nhiễu tốt hơn một chút nhưng độ chính xác vị trí biên kém hơn.

- Phương pháp Canny: Là phương pháp tối ưu nhất hiện nay. Quy trình gồm:

- Lọc nhiễu bằng Gaussian.

- Tìm gradient cường độ.

- Non-maximum suppression (loại bỏ biên giả, làm mảnh biên).

- Hysteresis Thresholding (sử dụng 2 ngưỡng để nối liền các đường biên đứt đoạn).

Lý do chọn: Trong ảnh PCB, biên của linh kiện thường bị mờ do ánh sáng, Canny giúp bắt biên chính xác và liền mạch hơn Sobel/Prewitt.

## 2.3. Các kỹ thuật phân vùng ảnh (Segmentation)

Adaptive Thresholding (Phân ngưỡng thích nghi): Thay vì dùng một ngưỡng cố định cho toàn ảnh (Global Thresholding), phương pháp này tính ngưỡng cho từng vùng nhỏ. Điều này cực kỳ quan trọng với ảnh PCB vì bề mặt bảng mạch thường bị bóng đổ hoặc phản xạ ánh sáng không đều.

Region Growing (Phát triển vùng): Là phương pháp phân vùng dựa trên miền (Region-based). Thuật toán bắt đầu từ các điểm "hạt giống" (seed points) và lan sang các điểm lân cận nếu chúng thỏa mãn tiêu chí đồng nhất (ví dụ: độ chênh lệch màu sắc nhỏ hơn ngưỡng $T$). Phương pháp này giúp tách trọn vẹn đối tượng ngay cả khi biên không khép kín.

## 2.4. Phân cụm dữ liệu (Clustering)

K-means Clustering: Là thuật toán học máy không giám sát, dùng để gom nhóm dữ liệu dựa trên đặc trưng. Trong đề tài này, K-means được dùng để tự động phân loại linh kiện thành các nhóm "Đạt" và "Lỗi" dựa trên các thông số hình học mà không cần đặt ngưỡng cứng thủ công.

# CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THỰC HÀNH

## 3.1. Quy trình thu thập và tiền xử lý

Dữ liệu: Ảnh chụp bo mạch điện tử (PCB) chứa các linh kiện SMD (tụ điện, điện trở, IC) và các đường mạch in phức tạp. Ảnh đầu vào bao gồm cả sản phẩm lỗi (thiếu linh kiện, lệch vị trí).

Tiền xử lý:

- Chuyển sang ảnh xám (Grayscale).

- Sử dụng Gaussian Blur ($7\times7$) để làm mịn ảnh, giảm nhiễu hạt do cảm biến camera, giúp thuật toán Canny và Region Growing hoạt động ổn định hơn.

## 3.2. Phân tích kỹ thuật triển khai

Quy trình xử lý được chia thành 5 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Phân vùng thô (Segmentation)

- Kết hợp Adaptive Thresholding (để tách bề mặt linh kiện) và Canny Edge Detection (để bắt biên cạnh sắc nét).

- Sử dụng phép toán Bitwise OR để gộp thông tin từ hai phương pháp trên, đảm bảo không bỏ sót chi tiết.

- Xử lý hình thái học (Morphology):

  - Closing: Lấp đầy các lỗ thủng bên trong linh kiện.

  - Opening: Quan trọng nhất, dùng để cắt đứt các đường mạch điện mảnh nối với linh kiện, giúp tách rời linh kiện khỏi nền mạch.

Giai đoạn 2: Tạo hạt giống (Seed Generation)

- Sử dụng phép co (Erosion) để thu nhỏ vùng đối tượng, tìm ra phần "lõi" chắc chắn nhất của linh kiện.

- Lọc bỏ các nhiễu nhỏ dựa trên diện tích. Tọa độ tâm của các vùng còn lại được chọn làm Seed Points cho thuật toán Region Growing.

Giai đoạn 3: Region Growing (Phát triển vùng)

- Triển khai thuật toán Region Growing thủ công (sử dụng hàng đợi deque và 8-lân cận).

- Từ các điểm hạt giống, thuật toán loang ra xung quanh. Pixel lân cận được chấp nhận nếu độ chênh lệch mức xám $\le 8$. Điều này giúp khôi phục lại kích thước thật của linh kiện mà bước Erosion đã làm mất.

Giai đoạn 4: Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)

- Với mỗi linh kiện tách được, tính toán các đặc trưng:

  - Diện tích (Area): Kích thước linh kiện.

  - Độ đặc (Solidity): Tỷ lệ diện tích vùng / diện tích bao lồi. Giúp phát hiện linh kiện bị nứt vỡ hoặc hình dạng bất thường.

  - Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio): Giúp phát hiện linh kiện bị xoay.

  - Độ sáng trung bình (Mean Intensity): Phân biệt màu sắc linh kiện.

Giai đoạn 5: Phân loại lỗi (K-means & Split-Merge)

- Sử dụng K-means để gom các linh kiện thành 2 cụm.

- Áp dụng kỹ thuật Split & Merge Analysis: Tính độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của diện tích trong mỗi cụm.

  - Cụm có độ lệch chuẩn thấp $\rightarrow$ Kích thước đồng đều $\rightarrow$ Là nhóm OK.

  - Cụm có độ lệch chuẩn cao $\rightarrow$ Kích thước lộn xộn $\rightarrow$ Là nhóm DEFECT.

- Dựa vào đó phân loại chi tiết: CORRECT (Đúng), MISSING (Thiếu - diện tích quá nhỏ), MISALIGNED (Lệch - sai khác về đặc trưng).

## 3.3. Đánh giá thực nghiệm

- Phương pháp đề xuất giải quyết được vấn đề đường mạch điện dính vào linh kiện (nhờ bước Morphology Opening).

- Region Growing giúp tách đối tượng chính xác hơn so với chỉ dùng Contour, đặc biệt là với các linh kiện có màu sắc gần giống nền.

- Việc kết hợp K-means và phân tích thống kê (Split & Merge) giúp hệ thống tự động thích nghi với các loại linh kiện khác nhau mà không cần cài đặt ngưỡng cứng (Hard Threshold) cho từng loại.

## CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ

## 4.1. Kết quả đạt được

- Chương trình đã tự động phát hiện và khoanh vùng được các linh kiện trên PCB.

- Phân loại chính xác các trạng thái lỗi: Thiếu linh kiện (Missing), Lệch (Misaligned) và Đúng (Correct).

- Xuất ra được báo cáo thống kê (csv) và hình ảnh trực quan.

## 4.2. Đánh giá hiệu quả

- Ưu điểm: Độ chính xác cao trong môi trường ánh sáng biến đổi nhẹ (nhờ Adaptive Threshold). Tự động học được đặc trưng của linh kiện tốt (nhờ K-means).

- Nhược điểm: Tốc độ xử lý của thuật toán Region Growing viết bằng Python thuần (dùng vòng lặp) còn chậm khi xử lý ảnh độ phân giải cao.

## 4.3. Đề xuất cải tiến

- Thay thế hàm region_growing thủ công bằng giải thuật tối ưu hơn (ví dụ: cv2.floodFill hoặc viết module C++).

- Sử dụng Deep Learning (YOLO hoặc U-Net) để xử lý các trường hợp lỗi phức tạp hơn như vết xước bề mặt hoặc sai mã in trên linh kiện.

# KẾT LUẬN

Thực nghiệm cho thấy hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả trong việc tự động hóa quy trình kiểm tra bo mạch điện tử (PCB). Phương pháp đề xuất đã giải quyết thành công vấn đề tách biệt linh kiện ra khỏi nền mạch phức tạp chứa nhiều đường dây điện và nhiễu sáng, điều mà các phương pháp phân ngưỡng đơn lẻ thường thất bại. Đặc biệt, việc ứng dụng thuật toán K-means giúp hệ thống có khả năng tự thích nghi để phân loại lỗi (Thiếu/Lệch) dựa trên đặc trưng hình học mà không cần thiết lập các ngưỡng cứng nhắc.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế như tốc độ xử lý chưa đạt thời gian thực do thuật toán Region Growing được cài đặt thủ công trên nền tảng Python, và khả năng nhận diện các lỗi vi mô (như vết xước bề mặt, nứt mối hàn) còn giới hạn. Kết quả này mở ra hướng phát triển tiếp theo thông qua việc tối ưu hóa thuật toán bằng ngôn ngữ C++ (hoặc sử dụng thư viện floodFill tối ưu) và tích hợp các mô hình Học sâu (Deep Learning) như YOLO hoặc U-Net để nâng cao tốc độ và độ chính xác trong các bài toán kiểm định phức tạp hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu tiếng Việt

1]. TS. Phan Thanh Toàn, Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 7 - Vùng ảnh và Phân vùng ảnh, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

[2]. TS. Phan Thanh Toàn, Tài liệu hướng dẫn Thực hành Xử lý ảnh, Tài liệu lưu hành nội bộ.

[3]. Lương Chi Mai, Nhập môn Xử lý ảnh số, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

B. Tài liệu tiếng Anh

[4]. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 4th Edition, Pearson, 2018.

[5]. Gary Bradski, Adrian Kaehler, Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, O'Reilly Media, 2016.

C. Tài liệu trực tuyến (Websites)

[6]. OpenCV Documentation, "Image Segmentation with Watershed Algorithm", [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/d3/db4/tutorial_py_watershed.html.

[7]. OpenCV Documentation, "K-Means Clustering in OpenCV", [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/d1/d5c/tutorial_py_kmeans_opencv.html.

[8]. Scikit-image Documentation, "Region-based segmentation", [Online]. Available: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/segmentation/plot_region_growing.html.